PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa placu zabaw dla

Dzieci (ogólnie dostępny) przy placówce oświatowej

w Skalbmierzu - w ramach realizacji programu:

„Radosna Szkoła”

Nazwy i kody (CPV): 45112723-9 „roboty w zakresie kształtowania placów

zabaw”

Adres obiektu budowlanego: Skalbmierz, ul. ppor. Sokoła 55,

28-530 Skalbmierz, gmina: Skalbmierz,

powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skalbmierz,

28-530 Skalbmierz,

ul. T. Kościuszki 1

Data opracowania przedmiaru robót: 2010-06-30

-    2    -

- Spis działów i rozdziałów robót:

  - Plac zabaw dla dzieci (ogólnie dostępny) + ogrodzenie placu,

obsadzenie krzewami,

  - Wyposażenie placu zabaw.

-    3    -

3.Przedmiar robót:

| L.p. | # Podstawa do ustalania cen jednostkowych robót lub jedno- stkowych nakła- dów rzeczowych | Zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskaza-niem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wylicze-niem ilości do wykonania. | # Jednostka miary robót podstawo- wych | # Ilość jedno- stek miar robót podsta- wowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | KNR 2-02 1804/11 KNR 2-02 1804/11 + kalkulacja BCO Obiekt 3832 KNNR-1 0104/05 KNNR-1 0104/18 KNNR-1 0209/02 KNNR-1 0215/01 KNNR-1 0218/02 BCD D-04.02.01 052 BCD D-04.02.01 021 | 3.1. Plac zabaw dla dzieci (ogólnie dostępny) + ogrodzenie placu, obsadzenie krzewami : Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej, ślimakowej, z drutu ocynkowanego 2,8mm, wysokość 1,50m na słupkach stalowych o rozstawie 2,10m, z rur o średnicy 70mm dwukrotnie pomalowanych, obsadzonych w gruncie i obetonowanych. W wycenie uwzględniono wykonanie furtki szer.1,0m. 29,00+9,00=38,00m Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej j.w lecz wys. 4,0m. 9,00+34,00+4,00=47,00m Ogrodzenie siatki w ramach na słupkach stalowych z rur stalowych fi 70mm obsadzonych w cokole betonowym. Fundament z betonu B 20 na głębokość 1m, cokół z betonu B 20 wysokości 30cm szer. 20cm, słupki z rur fi 70mm obsadzone w cokole, przęsła i słupki zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane farbą podkładową i nawierzchniową. 47,50m Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, kat.III, średnica pni ~50cm. 3,00szt J.w lecz pni o średnicy 101-130cm. 4,00szt Wykop wykonywany na odkład koparkami o poj. łyżki o,15m3, w gruncie kat. III (dla wykonania warstwy amortyzującej upadki - z piasku i sztucznej nawierz-chni oraz wyrównania terenu). Przyjęto 50% powierzchni placu zabaw: 620,00x0,50x0,30=93,00m3 Przemieszczenie gruntu kat. III, uprzednio odspojonego na odległość do 10m spycharkami gąsienicowymi. Przedmiar jak w poz. 6: 93,00m3 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsieni-cowymi, w gruncie kat. III. 620,00m2 Wykonanie podbudowy warstwy amortyzującej upadki -z kruszywa (od góry) naturalnego frakcji 2,0 do 5,0mm. Grubość warstwy 10cm zagęszczona do Is=0,97. 295,00m2 – pow. kory 26m2 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabili-zowanego mechanicznie frakcji 5,0 do 10,0mm. Grubość warstwy 10cm zagęszczona do Is=0,97. 295,00m2 – pow. kory 26m2 | m m m szt szt m3 m3 m2 m2 m2 | 38,00 47,00 47,50 3,00 4,00 93,00 93,00 620,00 269,00 269,00 |

-    4    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | BCD D-04.02.01 022 BCD D-04.02.01 013 Wycena własna Wycena własna BCO, obiekt 5711 Poz. 572.20 BCO, obiekt 5711 Poz. 572.20 BCD D-08.05.01 012 D-08.02.02 042 D-08.03.01 012 KNR 2-21 0213/01 KNR 2-21 0401/05 wycena własna | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabili-zowanego mechanicznie frakcji 10,0 do 20,0mm.Grubość warstwy 10cm zagęszczona do Is=0,97. 295,00m2 – pow. kory 26m2 Wykonanie warstwy z piasku grub. 20cm amortyzującej upadki pod „linarium”. 26,00m2 Jako warstwa amortyzująca upadki – ułożenie warstwy z kory grub. warstwy 15cm 26,00m2 Warstwa elastyczna absorbująca energię, przepuszczalna dla wody jako mieszanka granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączone ze sobą lepiszczem poliuretanowym jako podkład pod właściwe nawierz-chnie (np. Conipur ET) grub. 3,0cm. 295,00m2 – pow. kory 26m2 Nawierzchnia pod instalowany sprzęt rekreacyjny amortyzująca upadek, piankowa grub. 16mm, na w/w warstwie stabilizacyjnej. Nawierzchnia piankowa w kolorze pomarańczowym, w odcieniu PANTONE: 152 C RAL: 2011 – Tieforange (lub równoważna). 250,00m2 Nawierzchnia syntetyczna typu tartan grub. 13mm na w/w warstwie stabilizującej. Nawierzchnia w kolorze niebieskim, w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau (lub równoważna). 50,00m2 Ułożenie ścieku z korytek TS wzmocnionych o wym. 1000/145/160 z pokrywą z blachy ocynkowanej, dopuszczalne obciążenie 5t. 22,00m Wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 15,00x4,00=60,00m2 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 15,00x2+4,00=34,00m + 63,00m wokół naw. syntet. Rozrzucenie mieszanki z ziemi kompostowej. 325,00m2 Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim. 325,00m2 Nasadzenie krzewów ozdobnych i drzew. - świerk srebrny: 4,00szt - bukszpan: 50,00szt - Thuja Smaragd wys. 75cm: 20,00szt - Cyprysik Alimii wys. 75cm: 20,00szt | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m2 m m2 m2 szt szt szt szt | 269,00 26,00 26,00 269,00 250,00 50,00 22,00 60,00 97,00 325,00 325,00 4,00 50,00 20,00 20,00 |

-    5    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Katalog firmy „aktiv” - nr.5 Katalog 2008/2009 „NOVUM” Nr. kat. 036 J.w Nr kat. 038 Katalog f-my „aktiv” – zestaw nr 16 „NOVUM” Nr kat. 06201 Firma „aktiv” Zestaw nr 18 Firma „NOVUM“ Nr kat. 077 J.w Nr kat. 092 J.w Nr kat. 091 Wycena własna | 3.2. Wyposażenie placu zabaw: Zestaw zabawowy nr 5 wg katalogu firmy „aktiv”, o wymiarach 9,00 x 8,00m; strefa bezpieczeństwa 13,00 x 12,00m. 1,00kpl Huśtawka „ważka”. 2,00szt Huśtawka podwójna. 1,00szt Auto + dwa bujaki; zestaw zabawowy nr 16 1,00szt Linarium stożek, średnica 1,80m. 1,00szt Zestaw zabawowy nr 18 wg katalogu firmy (bez piasko-wnicy). 1,00kpl Ławka z bali stała z oparciem. 4,00szt Stojak na rowery. 1,00szt Kosz na śmieci z półwałków. 4,00szt Tablica informacyjna z regulaminem „placu zabaw”. 1,00szt | kpl szt szt szt szt kpl szt szt szt szt | 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 |

UWAGA: rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt chodnikowych; rozebranie istniejącego

ogrodzenia oraz demontaż istniejących urządzeń placu zabaw nie liczono, gdyż

prace te nieodpłatnie we własnym zakresie wykona zamawiający.